# 📄 ARBEITSBLATT – Elektronischer LED-Würfel

Name: ____________________ Datum: ___________

## 🎲 Ziel

Wir bauen einen elektronischen Würfel mit:

✅ Taster zum Würfeln
✅ 7 LEDs als Würfelaugen
✅ Zufallszahl 1–6
✅ Anzeige über switch

### 🔧 Hardware

| Bauteil | Pin |
| --- | --- |
| LED oben links | 2 |
| LED oben rechts | 3 |
| LED mitte links | 4 |
| LED mitte rechts | 5 |
| LED unten links | 6 |
| LED unten rechts | 7 |
| LED Mitte | 11 |
| Taster | 8 |

⚠ LEDs sind LOW aktiv!

## 🧠 Aufgabe 1

Was macht diese Zeile?

wurf = random(1,7);

A) erzeugt Zahl 1–6
B) schaltet LED an
C) startet Schleife

## 🧠 Aufgabe 2

Warum wird diese Funktion genutzt?

void allesAus()

A) Speicher löschen
B) alle LEDs ausschalten
C) Zufall neu starten

## 🧠 Aufgabe 3

Ergänze:

Wenn wurf == 1, soll __________________ leuchten.

## 🧠 Aufgabe 4

## Was bedeutet LOW-aktiv?

A) LOW = aus
B) LOW = an
C) LOW = Reset

## 🧠 Aufgabe 5

## Warum speichern wir letzterTaster?

A) für Animation
B) für Flankenerkennung
C) für LED-Steuerung

## 🧠 Aufgabe 6

## Was macht switch?

A) wiederholt Code
B) wählt zwischen mehreren Fällen
C) misst Spannung

Lab:🧪 FEHLERSUCHE

👉 Finde mindestens 4 Fehler

int led1 = 2;
int ledMitte = 11;
int tasterPin = 8;

void setup() {
  pinMode(led1, INPUT);
  pinMode(ledMitte, OUTPUT);
}

void loop() {

  if (digitalRead(tasterPin) = LOW) {

    int wurf = random(1,6);

    switch(wurf){

      case 1:
        digitalWrite(ledMitte, HIGH);
      
      case 2:
        digitalWrite(led1, LOW);
        break;
    }
  }
}

# 🎯 ERWEITERUNGSPROJEKTE

### ✅ Projekt 1 – Doppelwürfel

Zwei Würfe nacheinander anzeigen:

### ✅ Projekt 2 – Statistik

Zähler:

bei jedem Wurf erhöhen → später ausgeben

## Bonusfrage:

Kann ein Computer wirklich zufällig sein?