### 🔌 Zwei Varianten

A) LED gegen VCC (empfohlen)

Pin ──► LED ──► Widerstand ──► VCC

B) LED gegen Masse (nicht optimal)

Masse ──► Widerstand ──► LED ──► Pin

### ⚡ Der entscheidende Punkt: Sinking vs. Sourcing

| Begriff | Bedeutung |
| --- | --- |
| Sourcing | Pin liefert Strom (Pin = HIGH) |
| Sinking | Pin zieht Strom nach Masse (Pin = LOW) |

👉 Arduino-Pins können Strom besser „sinken“ als „sourcen“

### 📊 Strombelastbarkeit (ATmega328P / Arduino Uno)

- Max. pro Pin: ca. 20 mA

- Empfohlen: ≤ 10 mA

- Intern:

  - Transistor nach GND ist stärker

  - Transistor nach VCC ist schwächer

➡️ LED gegen Masse = stabiler Pegel + weniger Stress für den Pin

### ✅ Vorteile von LEDs gegen Masse

✔ bessere Stromaufnahme
✔ geringerer Spannungsabfall im Pin
✔ sauberere HIGH-Pegel
✔ Standard in Datenblättern
✔ identisch zu Industrie-Schaltungen

💡 Merksatz:

„Pins mögen es lieber, Strom zu schlucken als zu liefern.“

## Korrekte Schaltung: LED gegen Masse schalten

### ✅ RICHTIG (Low-Side / Strom sinken)

VCC ──► Widerstand ──► LED ──► Pin

│

GND (über internen Transistor)

🔹 Pin = LOW → LED AN
🔹 Pin = HIGH → LED AUS

➡️ Der Pin zieht Strom nach Masse
➡️ Das nennt man SINKING
➡️ Genau das ist strommäßig besser

### ❌ Alternative (High-Side / Strom liefern)

Pin ──► LED ──► Widerstand ──► GND

🔹 Pin = HIGH → LED AN
🔹 Pin = LOW → LED AUS

➡️ Der Pin muss Strom liefern (SOURCING)
➡️ Elektrisch ungünstiger

## 3️⃣ Warum SINKING strommäßig besser ist als SOURCING

### 🔬 Intern im Arduino-Pin (vereinfacht)

VCC

│

[schwacher Transistor]

│

PIN

│

[starker Transistor]

│

GND

➡️ Transistor nach GND ist stärker

### ⚡ Praktische Folgen

| Eigenschaft | Sinking (gegen GND) | Sourcing (gegen VCC) |
| --- | --- | --- |
| Max. Strom | höher / stabiler | geringer |
| Spannungsabfall | kleiner | größer |
| Verlustleistung im Pin | geringer | höher |
| Pegelstabilität | besser | schlechter |

➡️ LEDs leuchten gleichmäßiger
➡️ Weniger Stress für den µC
➡️ Sauberer LOW-Pegel

## 4️⃣ Jetzt der Bogen zu den Tastern (interner Pull-Up)

### 🔘 Taster-Schaltung (Standard!)

Pin ──► Taster ──► GND

pinMode(pin, INPUT_PULLUP);

Intern:

VCC

│

[ ~30 kΩ Pull-Up ]

│

PIN ──► Taster ──► GND

### Zustandstabelle

| Taster | Pin |
| --- | --- |
| offen | HIGH |
| gedrückt | LOW |

➡️ Auch hier zieht der Pin nach GND
➡️ Gleiches Prinzip wie bei der LED

## 5️⃣ Warum Embedded-Designer das lieben

✔ gleiche Logik für LEDs, Taster, Optokoppler, Relais
✔ LOW = „aktiv“ → failsafe
✔ weniger Störungen
✔ Standard in Datenblättern
✔ funktioniert perfekt mit internen Pull-Ups

💡 Industrie-Merksatz:

„Signale sind aktiv LOW, geschaltet wird nach Masse.“

## 6️⃣ Kurz & korrekt zusammengefasst

### ✅ LED (empfohlen)

VCC → Widerstand → LED → Pin

Pin = LOW → LED AN

### ✅ Taster (empfohlen)

Pin → Taster → GND

INPUT_PULLUP aktiv

➡️ Pin arbeitet immer als Stromsenke
➡️ Das ist elektrisch robuster