# 📄 ARBEITSBLATT – Elektronischer LED-Würfel

Name: ____________________ Datum: ___________

## 🎲 Ziel

Wir bauen einen elektronischen Würfel mit:

✅ Taster zum Würfeln
✅ 7 LEDs als Würfelaugen
✅ Zufallszahl 1–6
✅ Anzeige über switch

### 🔧 Hardware

| Bauteil | Pin |
| --- | --- |
| LED oben links | 2 |
| LED oben rechts | 3 |
| LED mitte links | 4 |
| LED mitte rechts | 5 |
| LED unten links | 6 |
| LED unten rechts | 7 |
| LED Mitte | 11 |
| Taster | 8 |

⚠ LEDs sind LOW aktiv!

## 🧠 Aufgabe 1

Was macht diese Zeile?

wurf = random(1,7);

☐ erzeugt Zufallszahl 1–6
☐ schaltet LEDs ein
☐ setzt Pin 7 auf LOW

## 🧠 Aufgabe 2

Warum wird diese Funktion genutzt?

void allesAus()

## 🧠 Aufgabe 3

Ergänze:

Wenn wurf == 1, soll __________________ leuchten.

# 🧪 FEHLERSUCH-VERSION (für Schüler)

👉 Finde mindestens 4 Fehler

int led1 = 2;
int ledMitte = 11;
int tasterPin = 8;

void setup() {
  pinMode(led1, INPUT);
  pinMode(ledMitte, OUTPUT);
}

void loop() {

  if (digitalRead(tasterPin) = LOW) {

    int wurf = random(1,6);

    switch(wurf){

      case 1:
        digitalWrite(ledMitte, HIGH);
      
      case 2:
        digitalWrite(led1, LOW);
        break;
    }
  }
}

# 🎯 ERWEITERUNGSPROJEKTE

### ✅ Projekt 1 – Doppelwürfel

Zwei Würfe nacheinander anzeigen:

int wurf1 = random(1,7);
int wurf2 = random(1,7);

→ Summe anzeigen

### ✅ Projekt 2 – Statistik

Zähler:

int eins = 0;
int zwei = 0;

bei jedem Wurf erhöhen → später ausgeben

### ✅ Projekt 3 – Manipulierter Würfel 😄

Sechs kommt doppelt so oft:

if(random(0,10) > 7) wurf = 6;
else wurf = random(1,6);

# 📊 ABLAUFDIAGRAMM (Tafelbild)

Start
 |
Taste gedrückt?
 |
 NEIN → warten
 |
 JA
 |
Animation
 |
Zufallszahl 1–6
 |
zeigeWuerfel()
 |
warten bis Taste losgelassen
 |
zurück

# ✅ FEHLERSUCH-LÖSUNGEN (DOZENT)

| Fehler | Warum |
| --- | --- |
| pinMode LED als INPUT | muss OUTPUT |
| tasterPin nie pinMode | fehlt |
| = statt == | Vergleich falsch |
| random(1,6) | liefert 1–5 |
| HIGH bei LOW-aktiver LED | falsch |
| break fehlt bei case 1 | Durchfallen |